Załącznik nr 2 do SIWZ

## Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia

## SAMOCHÓD OSOBOWY W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ DO PRZEWOZU MIN 8 OSÓB

A. WYMAGANIA OGÓLNE.

- Przedmiot zamówienia.

Samochód osobowy w policyjnej wersji „nieoznakowanej” do przewozu min 8 osób.

- Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd  będzie wykorzystywany do przewozu min 8 funkcjonariuszy wraz z ich wyposażeniem.

- Warunki eksploatacji. Pojazd  „nieoznakowany” musi być przystosowany do:

  - eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30oC           do + 50oC,

  - jazdy po drogach twardych i gruntowych. Pojazd eksploatowany będzie na terenie Polski,

  - przechowywania  na wolnym powietrzu,

  - mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,

  - napraw w stacjach obsługowo-naprawczych .

- Wymagania formalne.

  - Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014r., w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

  - Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z  Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

  - Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo  homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu ( bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane pojazdy poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyposażenia (w tym np. protokołów badań).

  - Dostarczone pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone  w dokumentacji pojazdu.

  - Zmiany adaptacyjne pojazdów powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis winien znaleźć w dokumentacji pojazdów.

  - Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności:

    - sygnalizacji uprzywilejowania,

    - instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,

    - urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

    - instalacji antenowych,

    - innego specjalistycznego sprzętu policyjnego, (np. terminal mobilny).

  - Dostawca musi dostarczyć (wraz z pojazdem) katalog części zamiennych oferowanego pojazdu (w formie elektronicznej).

  - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych

  - Wszystkie dostarczane pojazdy muszą być zbudowane z wykorzystaniem pojazdu bazowego w tym samym wariancie homologacyjnym, a także ukompletowane 
w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy zabudowy 
i wyposażenia. Powyższy zapis dotyczy także opon śniegowych (zimowych).

B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO.

- Rok produkcji bieżący dla dostawy,  fabrycznie nowy,

- Wymagania techniczne dla nadwozia:

  - Pojazd  kategorii M1, o nadwoziu zamkniętym całkowicie przeszklonym, z dachem o konstrukcji i poszyciu wykonanym z metalu.

  - Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu min 8 osób  (z kierowcą).

  - Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 3.500 kg (według danych z pkt 16 świadectwa zgodności WE),

  - Wymiary pojazdu:

    - rozstaw osi nie mniejszy niż 3450 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE),

    - długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5350 mm i nie większa niż 5500 mm lub 5981 mm (według danych z pkt 5 świadectwa zgodności WE)

  - Wyposażone w parę drzwi bocznych skrzydłowych  po obu stronach nadwozia (drzwi przednie). Boczne po prawej i lewej stronie pojazdu, przesuwne, przeszklone z otwieraną szybą. Drzwi tyłu nadwozia przeszklone otwierane pod kątem min 180 stopni.

  - Barwa nadwozia:  Wykonawca przedstawi   propozycję, co najmniej  3 kolorów metalicznych lub perłowych nadwozia bez koloru białego oraz kolorów jaskrawych. Zamawiający dokona wyboru koloru nadwozia spośród oferowanych. Zamawiający poprzez „kolor jaskrawy” rozumie „intensywnie ubarwiony, mający zbyt nasycone kolory” (Popularny słownik języka polskiego, red. naukowy prof. dr hab. Bogusław Dunaj, Wydawnictwo Wilga, rok wydania 2000, ISBN 83-7156-385-X). Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbników oferowanych kolorów.

  - Pojazd musi posiadać w kolorze nadwozia zderzak przedni,

- Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania:

  - Silnik o zapłonie samoczynnym , 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin EURO 6. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu spełniającego normę emisji spalin Euro 5. W przypadku zaoferowania pojazdu spełniającego normę emisji spalin Euro 5 Wykonawca musi do dostarczanego Zamawiającemu pojazdu po dniu 31 lipca 2015 roku dodatkowo dołączyć „Oświadczenie” o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji. Oświadczenie musi być sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2013 r., poz. 389 z poźn. zm.). Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby osoba podpisująca „Oświadczenie” posiadała stosowne upoważnienie do podpisywania „Oświadczenia producenta o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji”.

  - Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 88 kW. (według danych z pkt. 27 świadectwa zgodności WE),

  - Pojemność silnika nie mniejsza niż 1550 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE),

  - Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 310 Nm (wg deklaracji producenta),

  - Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 80 dm3, (wg deklaracji producenta). W chwili odbioru pojazdów wskaźnik poziomu paliwa nie może wskazywać rezerwy.

- Warunki techniczne dla układu hamulcowego.

Układ hamulcowy musi być wyposażony w:

  - układ zapobiegający blokowaniu kół,

  - elektroniczny rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.

- Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

  - Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach przód – tył (osiowo), góra – dół (płaszczyzna pionowa),

  - Wspomaganie układu kierowniczego.

- Wymagania techniczne dla układu napędowego.

  - Skrzynia biegów manualna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu,

  - Przeniesienie napędu na oś przednią lub na koła tylne

  - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,

  - Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 160 km/h (według danych z pkt. 29 świadectwa zgodności WE)

- Wymagania techniczne dla kół jezdnych

  - Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.

  - Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów. 
W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy.

  - Komplet 4 opon śniegowych (zimowych) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Musi istnieć możliwość eksploatacji pojazdu z oferowanymi oponami śniegowymi (zimowymi) przy wykorzystaniu obręczy kół określonych w pkt. 1.4.6.2. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (z późn. zm.).

  - W przypadku tarcz kół stalowych kołpaki ozdobne do kół - szt. 4,

  - Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (identyczne jak w pkt2).

  - Kołpaki ozdobne kół zimowych - szt. 4, (wymagane w przypadku, gdy tarcze kół zastosowane z ogumieniem zimowym mają inny profil /wzór/ niż tarcze kół zastosowane z ogumieniem letnim).

  - Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt.1 i pkt.2 muszą być zgodne z pkt. 35 świadectwa zgodności WE.

  - Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodnie licząc od dnia odbioru.

- Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

  - Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

  - Światła przeciwmgielne przednie (posiadające homologację), wbudowane   w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.

  - Lampka punktowa fabryczna umożliwiająca czytanie, sporządzanie dokumentacji.

  - Szyby drzwi tylnych podgrzewane wyposażone w wycieraczki,

- Wymagania techniczne dla wyposażenia fabrycznego pojazdu:

  - Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnego punktu kotwiczenia  i napinaczami dla foteli przednich.

  - Poduszki gazowe przednie co najmniej dla kierowcy i dysponenta,

  - Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.

  - Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane. Lewe lusterko ze szkłem asferycznym.

  - Fotele:

    - fotel kierowcy - regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra- dół) oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia,

    - fotel dysponenta lub kanapa dla 2 osób ,

    - fotele lub kanapa w 2 i 3 rzędzie siedzeń dla 3 funkcjonariuszy,

    - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki,

    - Tapicerka foteli i kanapy musi być wykonana z ciemnego materiału.

  - Tapicerka drzwi oraz podłogi wykonana z ciemnego materiału.

  - Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie) z regulacją temperatury  i intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym z oddzielnym nawiewem na 2 i 3 rząd siedzeń.

  - Radioodbiornik z odtwarzaczem CD lub wejście USB, wyposażony w co najmniej  2 głośniki,

  - Centralny zamek (sterowany pilotem) dla wszystkich drzwi pojazdu.

  - Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu. Sterowanie centralnym zamkiem musi odbywać się przy pomocy fabrycznego kluczyka z zabudowanym pilotem. Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu oraz korek (klapkę) wlewu paliwa jeśli jest wyposażony w zamek.

  - Wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

  - Komplet fabrycznych dywaników gumowych dla I rzędu siedzeń,

  - Roleta (przykrycie) części bagażowej,

  - Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

C. Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

- Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej:

  - Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych (łącznie z odbiornikami urządzeń łączności) i urządzeniem do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego (max. pobór prądu około 3A) wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator.

  - Pobór prądu z akumulatora pojazdu w czasie postoju przy wyłączonych: stacyjce, oświetleniu, urządzeniach łączności radiowej, urządzeniach sygnalizacji uprzywilejowania – nie może przekraczać 100 mA.

  - Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A,

  - Dodatkowe  oświetlenie LED (po stronie kierowcy i pasażera) umożliwiające czytanie oraz sporządzanie dokumentacji służbowej zamontowane do podsufitki samochodu pomiędzy osłoną przeciwsłoneczną a przednią szybą.   Musi istnieć możliwość niezależnego włączania oświetlenia po stronie kierowcy i pasażera.

  - Zestaw czujników parkowania z sygnalizatorem  akustycznym i graficznym umieszczonym w pobliżu miejsca kierowcy. Z tyłu  pojazdu muszą być umieszczone co najmniej po 4 czujniki rozmieszczone symetrycznie względem podłużnej osi pojazdu w kolorze nadwozia.

- Wszystkie szyby pojazdu (z wyłączeniem szyby czołowej  oraz szyb w drzwiach przednich) o ograniczonej przepuszczalności światła (najbardziej przyciemnione) z oferty producenta pojazdu.

- Wymagania dla wyposażenia dodatkowego pojazdu

W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:

  - Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP - 2 szt., Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

  - Apteczka samochodowa , w której skład wchodzą, co najmniej:

- rękawice lateksowe ……………………………………………3 pary,

- rękawice nitrylowe …………………………………………..…3 pary,

- nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań …1 sztuka,

- opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm ……………..……...1 opak.(100 sztuk),

- bandaże dziane 2 m x 10 cm …………………………………… 5 sztuk,

- bandaże elastyczne 3 m x 15 cm …………………………… 2 sztuki,

- woda utleniona (100 ml) ………………………………………..1 flakon,

- folia termoizolacyjna …………………………………………....1 sztuka,

- opatrunki hydrożelowe ……………………………………….... 3 sztuki,

- rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania)  ……………1 sztuka,

- preparat dezynfekcyjny ………………………………………….1 sztuka.

Asortyment apteczki musi posiadać min. 12 miesięczny termin przydatności do użycia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu.

  - Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o długości od 4   do 6 metrów, wykonana z tworzywa sztucznego i wyposażona w dwie szekle mocujące. Oferowana linka musi posiadać znak bezpieczeństwa lub odpowiedni dokument  potwierdzający spełnienie wymogu w postaci atestu, sprawozdania z badania przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Potwierdzenie wymogu musi być udokumentowane przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

  - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem  27 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie odbioru pojazdu.

  - Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w przedziale I w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Uchwyty młotków muszą być zamontowane w sposób trwały.

  - Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

    - podnośnik samochodowy,

    - klucz do kół,

    - wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe  (np. gwiazdkowy i płaski),

    - klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów,

  - Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie odbioru pojazdu..

IV  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

- Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu.

- Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

- Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały 
w widocznych miejscach.

- Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.

- Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.

- Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w pkt. C III  1.

- Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową opisaną w pkt. C III  3

- Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

V  WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE

- Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

- Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażenia powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

- Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.

- Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.